PRISM-Hub 프로젝트

기술 개요 및 연구 진행 상황 보고서

800 V 전기자동차용 통합 직류 전력 허브 — 1차 중간 보고

| 문서 구분 | 중간 연구 진행 보고서(최종본, v1.1) |
| --- | --- |
| 과제명 | 800 V 전기자동차용 통합 직류 전력 허브 PRISM-Hub 개발 |
| 작성 | PRISM-Hub 프로젝트팀 |
| 보고 기간 | 2026년 9월 5일–9월 24일(18주 계획 중 1–3주차) |
| 작성일 | 2026년 9월 28일 |
| 저장소 | https://github.com/garlicjam-pyo/PRISM-Hub |
| 근거 기준 | 태그 v1.0-interim(커밋 add4822). 본 보고서의 추가 분석(3.4·6.4·6.6·6.8절, 그림 2·5·7·8)은 validation/2026-09-25-final-report/에 수록했다. |
| 검증 환경 | MATLAB/Simulink R2024b Update 8, Python 3.12(NumPy·SciPy) |
| 생성형 AI 사용 | 생성형 AI 도구(Claude, Codex)를 아키텍처 대안 도출, 설계 계산, 해석·시뮬레이션 코드 작성, 결과 분석과 문서 작성에 활용했다. 보고서의 모든 수치는 저장소의 코드와 실행 결과(Python·MATLAB)로 재현·대조했으며, 설계 판단과 결론의 책임은 프로젝트팀에 있다. |

목차

요약	4

1. 연구 배경과 아이디어 도출	5

1.1 800 V 차량과 다중 전압 환경	5

1.2 기존 해결방식과 설계상의 상충관계	5

1.3 PRISM-Hub 아이디어의 도출	5

1.4 연구 질문, 가설과 이번 단계의 범위	6

2. 선행연구 및 유사 기술 분석	7

2.1 고정비 공진형 스위치드 커패시터 변환	7

2.2 고정비 변환과 부분전력 조정의 결합	7

2.3 직렬 전압보상과 양극성 부분전력 변환	7

2.4 공진 제어와 공차 대응	7

2.5 통합 전력전자 제품과 관련 특허	7

2.6 차량 부하 관리와 상위 제약 계층	8

2.7 선행연구 대비 예상 신규성과 연구 범위	8

3. 제안 아키텍처의 필요성과 설계 요구사항	9

3.1 설계 요구사항과 판정 기준	9

3.2 보조버스 조정 요구의 근거	9

3.3 전압조정 범위	10

3.4 전력과 전류 정격의 분리	10

3.5 부하 정의와 전력예산	11

3.6 충전경로와 보조전원 경로의 분리	12

3.7 저전압 전원	12

4. PRISM-Hub 아키텍처와 동작 원리	13

4.1 Stage A: 2:1 고정비 대전력 경로	13

4.2 Stage B: 유한 링크 2단 부분전력 조정기	13

4.3 Stage C: 48 V 및 12 V 절연 전원	14

4.4 SALS: 포화 인지형 부하 승인 계층	14

4.5 주요 운전 모드	14

5. 검증 방법과 진행 상황	15

5.1 검증 원칙과 모델	15

5.2 초기 모델의 문제와 보완	15

5.3 판정 기준과 지연 모델	16

6. 검증 결과 및 공학적 분석	16

6.1 모델 내부 정합성	16

6.2 초기 2단 모델의 동적 시험	16

6.3 공통 고정이득 제어기	17

6.4 640 V 코너의 여유와 한계의 공통 원인	17

6.5 공차와 지연 민감도	18

6.6 배터리 전압에 따른 과도 허용 전력	19

6.7 시험군 요약	20

6.8 SALS 인과성과 승인 가능조건	21

7. 현재까지의 성과, 한계 및 기술 성숙도	22

7.1 현재까지 확보한 성과	22

7.2 남은 한계와 위험	22

7.3 현재 기술성숙도 판정	22

7.4 최초 계획 대비 진척	23

8. 향후 연구 계획	23

8.1 요구사항, 부하 등급과 수락 기준 확정	23

8.2 Stage B 스위칭 회로와 부품 설계	24

8.3 공통 제어기의 강건성 확보	24

8.4 충전과 보조전원의 통합 검증	24

8.5 Stage C 5 kW 재설계	24

8.6 SALS의 인과적 구현과 서비스 평가	25

8.7 기준 구조 비교, 신규성 검증과 하드웨어 실증	25

8.8 남은 기간의 우선순위와 일정	25

9. 결론	26

부록 A. 주요 약어 및 용어	27

부록 B. 참고문헌	27

부록 C. 검증 근거 파일	29

# 요약

PRISM-Hub는 800 V 배터리 차량에서 400 V급 충전설비, 400 V 보조부하, 48 V와 12 V 전원망을 하나의 직류 전력 구조로 연결하는 연구다. 150 kW급 주전력은 2:1 고정비 Stage A가 전달하고, Stage B는 배터리 전압 변화로 생기는 차동전압만 직렬로 보상한다. 본 연구는 세 질문에 답하는 것을 목표로 한다. (Q1) 충전전력을 조정단에서 분리한 채 8 kW급 조정단이 25 kW 보조버스를 640–920 V 전 범위에서 조정할 수 있는가. (Q2) 하나의 고정 제어기와 인과적 부하 승인 계층이 공차·지연·부하 중첩 조건에서 포트 정격과 서비스 요구를 함께 만족하는가. (Q3) 이 구조가 기존 구조보다 측정 가능한 이점을 주는가.

1차 보고 기간의 시뮬레이션 결과는 다음과 같다. Stage A 스위칭 ODE 모델에서 위상별 자기발진 영교차 추종은 정·역방향 부품 공차 표본 각 20건에서 모두 ZCS 기준을 만족했다(고정 타이밍은 20건 중 16건 실패). Stage B 유한 링크 평균모델에서 25 kW 정상상태 처리전력은 640 V에서 최대 6.44 kW(보조버스 전력의 25.7 %), 788 V에서 0.44 kW(1.8 %)였고, 충전전류는 구조상 Stage B를 지나지 않는다. 788 V·5 kW에서 한 번 설계한 고정 제어이득으로 정상시험 41건과 단일 변수 ±10 % 공차시험 28건을 통과했다.

다만 여유가 작다. 640 V 정격 스텝에서 경로전류가 98.0 A로 100 A 한계에 근접하고, 공차시험 최대값은 99.95 A이며, 전달지연을 6.3 µs로 늘리면 한계를 넘는다. 이 세 결과는 모두 640 V 코너의 전류 여유 부족에서 나온다. 추가 분석에서 과도 허용 전력은 배터리 전압에 따라 26.1 kW(640 V)에서 33.6 kW(920 V)로 달라졌지만, 현재 SALS는 전압과 무관한 정적 예산(400 V 기준 59.375 A)을 쓴다. SALS 관측 전 사건 반례(122.2 A)는 비지연 부하만으로 예산을 넘는 용량 문제(24.0 A)와 관측 지연에 따른 인과성 문제(38.8 A)가 겹친 결과로 분해되었다. 보조버스를 400±8 V로 조정해야 하는 근거와, 25 kW 정격과 SALS 시험 부하 가정 사이의 불일치는 확정되지 않은 요구사항으로 남아 있다.

다음 단계는 요구사항·부하 등급·수락 기준 확정, 전류·지연 여유를 목표로 한 제어기 재설계, Stage B Simscape 스위칭 모델, 충전·보조전원 통합, 조정 없는 고정비 버스를 포함한 기준 구조 비교, Stage C 5 kW 재설계, 동적 여유 기반 부하 승인 순으로 진행한다. 현재 근거는 평균모델과 스위칭 ODE 수준이며 하드웨어 성능을 의미하지 않는다.

# 1. 연구 배경과 아이디어 도출

## 1.1 800 V 차량과 다중 전압 환경

전기자동차의 배터리 전압을 400 V급에서 800 V급으로 높이면 같은 전력을 더 작은 전류로 전달할 수 있다. 전류가 감소하면 케이블과 커넥터의 도통손실을 낮추고 고출력 충전에 대응하기 쉬워진다. 이러한 이유로 800 V급 구동계는 고성능 전기자동차와 급속충전 시스템의 주요 발전 방향이 되었다[1].

그러나 배터리 전압을 높여도 차량과 충전 환경의 전압이 하나로 통일되지는 않는다. 외부에는 400 V급 직류 급속충전설비가 존재하고, 차량 내부에는 400 V 공조 압축기와 히터, 48 V 고출력 전장부하, 12 V 제어·조명·안전부하가 함께 사용된다. 따라서 800 V 배터리의 장점을 유지하면서도 다음 기능을 제공해야 한다.

- 400 V급 충전설비와 800 V 배터리 사이의 전압 호환

- 주행 중 400 V 보조부하에 대한 전원 공급

- 48 V와 12 V 전원망의 절연 및 전압변환

- 충전, 주행, 회생과 외부 전력공급 운전 사이의 안전한 전환

- 여러 부하가 동시에 동작할 때 변환기 정격을 넘지 않도록 하는 전력 관리

이 문제를 기능별 별도 변환기로 해결하면 역할 구분은 명확해진다. 반면 구성에 따라 장치 수, 냉각회로, 고전압 배선, 접촉기와 제어 복잡도가 증가할 수 있고, 충전용 대전력 변환기가 주행 중 낮은 부하로 사용되면 부품 이용률과 저부하 효율이 낮아질 수 있다.

## 1.2 기존 해결방식과 설계상의 상충관계

400 V급 충전설비에서 800 V 배터리를 충전하는 대표적인 방법은 전전력 승압형 직류-직류 변환기, 배터리 모듈 재구성, 구동계 통합 충전 및 2:1 고정비 변환이다.

전전력 변환기는 입력전압 변화에 관계없이 출력전압과 전류를 정밀하게 제어할 수 있다. 절연형 듀얼 액티브 브리지(Dual-Active-Bridge, DAB)를 사용하면 명확한 절연 경계도 확보할 수 있다[2]. 다만 150 kW 충전전력을 모두 처리하려면 자기소자와 반도체, 냉각장치도 같은 전력등급으로 설계해야 한다.

배터리 재구성 방식은 충전 시 배터리 모듈의 직렬·병렬 연결을 바꾸어 별도의 대형 승압기를 줄일 수 있다. 그러나 고전압 접촉기, 절연, 셀 균형과 고장처리가 복잡해진다. 구동계 통합 충전은 인버터와 모터 권선을 충전회로 일부로 사용해 별도 부품을 줄일 수 있지만, 충전 중 구동계를 사용하므로 안전, 소음·진동과 구동계 가용성을 함께 검토해야 한다.

2:1 고정비 변환기는 좁은 변환비에서 높은 효율과 전력밀도를 기대할 수 있다. 그러나 배터리가 640–920 V로 변하면 이상적인 2:1 출력도 320–460 V로 변한다. 이 변동을 400 V 부하와 저전압 변환기가 그대로 받아들일 수 있다면 고정비 경로만으로 충분하고, 조정된 전압이 필요하다면 별도의 조정 기능이 필요하다. 어느 쪽이 맞는지는 부하의 입력 허용범위에 달려 있으며, 이 요구는 3.2절에서 다룬다.

## 1.3 PRISM-Hub 아이디어의 도출

위 상충관계에서 다음 설계 질문이 도출되었다. “전체 전력을 정밀 변환하지 않고, 대부분의 전력은 단순한 고정비 경로로 전달하면서 목표전압과의 차이만 상대적으로 작은 변환기가 보상할 수 있는가?”

이 질문에 따라 대전력 전달과 전압조정을 분리한 구조가 형성되었다(그림 1). Stage A는 2:1 고정비 공진형 스위치드 커패시터(Resonant Switched-Capacitor, RSC) 변환기로 주전력을 전달한다. Stage B는 부분전력 조정 변환기(Partial-Power Regulating Converter, PPRC)로서 Stage A 출력 노드 V_A와 400 V 보조버스 사이에 필요한 양·음의 전압만 직렬로 보상한다. Stage C는 400 V 보조버스에서 절연된 48 V 전원망을 공급하고, 후단 강압 변환기가 12 V 전원망을 공급한다.

그림 1. PRISM-Hub 후보 구조의 전력 경로

자료: 저자 작성. 충전 대전류는 V_A 노드에서 Stage A로 흐르며 Stage B를 거치지 않는다. Stage B의 DAB는 400 V 보조버스에서 전력을 받아 직렬 포트로 보상전압을 만든다.

충전전류가 소용량 Stage B를 통과하면 대전력 경로와 조정 경로를 분리한 목적이 사라진다. 이에 따라 400 V급 충전기를 Stage A 출력 노드에 연결하고, 400 V 보조버스와 Stage C는 직렬 조정단 뒤에 배치했다. 충전 대전류는 Stage A를 통과하고, Stage B는 보조버스 전압조정에 집중한다.

작은 조정단은 부하가 중첩될 때 정격에 도달할 수 있다. 이를 다루기 위해 상위 부하 승인 계층인 SALS(Saturation-Aware Anticipatory Load Shaping)를 도입했다. SALS의 역할은 전압을 직접 제어하는 것이 아니라, 조정단의 정격과 부하 우선순위에 따라 지연 가능한 부하의 실행을 승인하거나 제한하는 것이다.

## 1.4 연구 질문, 가설과 이번 단계의 범위

본 연구의 중심 가설은 “충전전력 전체를 정밀 변환하지 않더라도, 전력 경로의 배치와 정격을 공동 설계하면 작은 조정단으로 400 V 충전 호환과 다중 전압 보조전원을 함께 제공할 수 있다”는 것이다. 이 가설은 가능성만으로는 판정할 수 없으므로 다음 세 질문과 가설별 수락 기준(표 15)으로 구체화한다.

- Q1. 150 kW급 충전전력을 조정단에서 분리한 상태에서, 8 kW급 유한 링크 조정단이 25 kW 보조버스의 차동전력만으로 640–920 V 전 범위를 조정할 수 있는가.

- Q2. 하나의 고정 제어기와 인과적 부하 승인 계층이 공차·지연·부하 중첩 조건에서 포트 정격과 서비스 요구를 함께 만족할 수 있는가.

- Q3. 이 구조가 전전력 승압기와 별도 보조전원모듈을 쓰는 구조, 그리고 조정 없는 고정비 버스에 부하를 직접 연결하는 구조보다 손실, 정격, 부품 수 또는 서비스 품질에서 측정 가능한 이점을 주는가.

이번 18주 단계의 범위는 MATLAB/Simulink와 Python 교차 구현을 이용한 시뮬레이션 기반 검증이다. 제어기 하드웨어 연동(HIL)과 시제품 실증은 이 단계의 결과로 가설이 유지될 때 후속 단계에서 수행한다.

# 2. 선행연구 및 유사 기술 분석

## 2.1 고정비 공진형 스위치드 커패시터 변환

공진형 스위치드 커패시터 또는 스위치드 탱크 변환기(Switched-Tank Converter, STC)는 커패시터 연결 상태와 공진전류를 이용해 정해진 비율로 전압을 바꾸며, 공진전류가 0에 가까울 때 스위치를 전환하는 영전류 스위칭(Zero-Current Switching, ZCS)으로 스위칭 손실을 줄인다. Ni 등은 300↔600 V, 100 kW급 양방향 실리콘 카바이드 STC 시제품에서 약 30 kW 98.7 %, 100 kW 97.4 %의 실측 효율을 보고했고[3], Liu 등은 500 kW급 다상 STC를 설계하고 실험했다[4], [5].

따라서 2:1 변환, 양방향 운전, 다상화와 100 kW 이상 정격 자체는 새로운 원리가 아니며, Stage A는 이 선행연구를 기술적 근거로 삼는다. 실제 효율은 도통손실, 커패시터 실효전류, 버스바, 냉각과 전자기 간섭 조건에 따라 달라지므로, 프로젝트의 99 %대 효율은 회로 손실 가정에 따른 모델 예측값으로만 사용한다.

## 2.2 고정비 변환과 부분전력 조정의 결합

부분전력처리(Partial Power Processing, PPP)는 전체 부하전력 중 조정에 필요한 일부만 전력전자 변환기가 처리하고, 나머지는 직접 또는 고정비 경로로 전달하는 접근이다. He, Jiang, Nan의 APEC 2018 연구는 STC와 부분전력 조정단을 결합한 전압조정 구조와 48 V에서 12 V로 변환하는 500 W 시제품을 제시했다[6]. Ni 등의 APEC 2019 연구는 전기자동차 응용을 목표로 200–400 V 입력을 1,200 V로 변환하는 4 kW 시제품을 제시했으며, 6배 STC와 질화갈륨 소자 기반 부분전력 강압 조정단을 결합했다[7].

이 연구들로 “고정비 주경로와 작은 조정단의 역할 분담” 원리는 이미 제시되었다. PRISM-Hub는 이 원리를 800 V 차량의 충전, 400 V 보조버스와 48 V·12 V 전원망에 배치하고, 포트 정격과 모드 전환을 하나의 시스템으로 검증하는 데 범위를 둔다.

## 2.3 직렬 전압보상과 양극성 부분전력 변환

Wang과 Chen은 직렬 전압보상기를 이용한 차동전력처리 구조의 정격과 추가 전력변환 스트레스를 분석했고[8], Hassanpour 등은 양극성 직렬 포트를 갖는 부분전력 변환기의 0 V 부근 운전, 소자 스트레스, 보호와 소프트스타트를 다루었다[9]. 직렬 전압 가감과 양극성 동작은 알려진 기술이므로, Stage B의 과제는 400 V–100 V 절연 DAB, ±90 V 직렬 포트, 0 V 통과, 프리차지와 보호를 차량 운전모드의 실제 정격 안에서 구현하고 검증하는 것이다.

## 2.4 공진 제어와 공차 대응

Li 등의 WiPDA Asia 2018 연구는 공진 탱크의 부품 공차로 고정 타이밍만으로는 소프트 스위칭을 유지하기 어렵다는 문제를 다루고 적응형 온타임 제어를 실험했다[10]. Ni 등[7]도 스위칭주파수를 공진주파수보다 약간 낮추고 데드타임을 조정해 턴오프 ZCS를 얻었다. PRISM-Hub의 고정 타이밍 기준(0.98 f_r)은 이와 같은 방식이며, 부품 공차 표본에서 이 방식이 충분하지 않아 위상별 영교차 추종으로 바꾸었다(4.1절). 공차 대응 타이밍 제어 자체는 선행연구가 있으므로, 기여는 다상 동기, 전류공유, 센서 오차와 방향 전환 조건에서의 구체적인 개선으로 한정한다.

## 2.5 통합 전력전자 제품과 관련 특허

차량용 복합 직류-직류 변환기와 주행주기 손실 비교는 이미 연구되었다[11]. Vicor NBM9280은 400–920 V와 200–460 V 사이의 비절연 2:1 고정비 모듈로, 모듈 하나로 800 V 배터리에서 37 kW급 400 V 부속부하 레일을 공급하며 최고 효율 99.0 %를 제시한다. 같은 회사는 양방향 모듈로 기존 400 V 부품과 충전 인프라를 800 V 차량에 맞추는 방식도 발표했다[12]. 즉 고정비 모듈을 통한 400 V 충전 호환과 400 V 부하 공급은 산업계에 이미 있으며, 이때 400 V 부하는 배터리 전압에 따라 변하는 비조정 전압을 받는다. Stage A의 모듈당 37.5 kW 목표도 같은 등급이므로, PRISM-Hub의 차별점은 조정된 보조버스를 직렬 조정단 뒤에 분리하는 데 있고 그 가치는 보조버스 조정이 실제로 필요한지(3.2절)에 달려 있다.

Preh Combo Box는 800 V 부스터, 전력분배장치와 3.5 kW 직류-직류 변환기를 하나의 제품으로 통합했다[13]. NIO USA(원출원인)의 US10363828B1·US10632863B2는 800 V 충전 중 공진형 스위치드 커패시터 경로로 400 V 구동계 버스를 공급하는 구성을[14], Karma Automotive의 US11235676B2 등은 800/400 V 양방향 변환과 보조전원모듈의 결합을 공개한다[15]. 전력 방향이나 사용사례가 달라도 기술영역이 겹치므로 장치 통합이나 400/800 V 공존만으로 독창성을 주장할 수 없으며, 청구항과 회로의 항목별 대조가 필요하다. 제조사 수치는 공개자료이며 독립 검증 결과가 아니다.

## 2.6 차량 부하 관리와 상위 제약 계층

Jaguar Land Rover의 US20190023203A1은 변환기 포화, 가용전류와 우선순위에 따른 부하 승인·제한을[16], Robert Bosch GmbH의 EP1053129A1은 피크 전력요구의 사전 평가와 부하 실행 지연을[17] 다룬다. Reference Governor와 Command Governor는 안정화된 내부 제어기 위에서 상태·입력 제약을 만족시키는 일반적인 명령 조정 방법이다[18]. 따라서 SALS의 넓은 원리는 고유하지 않으며, 기여 후보는 조정단의 배터리 전압 의존 과도 허용 전력, 통신 지연과 부하 기동의 인과성, 서비스 손실을 함께 고려한 승인 조건의 정량화로 한정한다.

## 2.7 선행연구 대비 예상 신규성과 연구 범위

비교 범위는 공개 논문(IEEE Xplore 등), 특허(Google Patents), 제조사 공개자료이며, 2026년 9월 기준 대표 자료 18건을 검토했다. 전수 특허 패밀리·인용망·청구항 분석은 포함하지 않았으므로, 아래 판단은 기술적 비교이며 법률적 신규성이나 침해 판단이 아니다.

표 1. 선행기술과 PRISM-Hub의 비교

| 구분 | 대표 자료 | 겹치는 요소 | PRISM-Hub에서 다른 점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대전력 고정비 공진 변환 | Ni 2020[3], Liu 2023·2024[4], [5] | 2:1 고정비, 다상, 양방향, 100 kW 이상 | 차량 다중 포트 허브 안의 배치(원리는 동일) |
| 고정비 + 부분전력 조정 | He 2018[6], Ni 2019[7] | 고정비 주경로와 작은 조정단의 역할 분담 | 절연 DAB–100 V 링크–양극성 직렬 포트, 충전 경로와 조정 경로의 분리 |
| 직렬 양극성 보상 | Wang·Chen 2022[8], Hassanpour 2023[9] | 직렬 전압 가감, 0 V 부근 운전 | 차량 모드별 정격(링크 80 A·8 kW, 경로 100 A)의 공동 설계 |
| 고정비 모듈 제품 | Vicor NBM9280[12] | 400–920 V ↔ 200–460 V 2:1, 400 V 충전 인프라 적응, 400 V 부하 공급 | 보조버스를 조정(400±8 V)하는 점. 조정의 필요성은 미확정(3.2절) |
| 통합 전력전자 제품 | Preh Combo Box[13] | 부스터·분배·DC-DC 통합 | 전전력 부스터 대신 고정비 경로 + 부분전력 조정 |
| RSC 기반 400/800 V 특허 | NIO[14], Karma[15] | RSC를 이용한 400/800 V 공존, 800/400 V 변환 + APM 결합 | 전력 방향·사용사례, 부유 링크 직렬 주입 구조(청구항 대조 필요) |
| 차량 부하 관리 | JLR[16], Bosch[17], Governor[18] | 우선순위 승인·지연, 상태·입력 제약 | 조정단의 전압 의존 과도 허용 전력과 관측 인과성을 명시한 승인 조건(현재 정적 예산 단계) |

자료: 부록 B의 참고문헌 [3]–[18]을 바탕으로 저자 작성.

표 1에 따르면 개별 원리는 모두 선행 사례가 있다. 공개자료에서 확인한 범위에서 PRISM-Hub가 다른 점은 다음 세 가지 조합이며, 이를 예상 신규성 후보로 둔다.

- N1. 400 V급 충전기를 비조정 2:1 출력 노드 V_A에 연결하고, 조정된 400 V 보조버스를 양극성 직렬 포트 뒤에 분리해 충전 대전류와 보조버스 조정전류가 다른 경로를 쓰게 한 배치. 산업계 구조와의 차이는 보조버스 조정뿐이므로, 그 필요성(3.2절)과 충전 중 동시 운전이 확인되어야 한다. 현재 미검증이다.

- N2. 유한 100 V 링크를 포함한 조정단에서 부하전류, 경로전류, 링크전류, 링크전력, 변조율과 직렬전압 한계를 공동 설계하고, 정적·과도 운전 가능영역을 배터리 전압별로 수치화하는 정격 설계 방법. 평균모델 수준에서 부분적으로 확인했다(3.4절, 6.4–6.6절).

- N3. 조정단의 배터리 전압 의존 과도 허용 전력을 부하 등급·통신 지연·기동 인과성에 연결하는 승인 조건. 현재 구현은 정적 예산 단계이며, 과도 허용 전력 지도(6.6절)를 승인에 반영하는 것은 후속 과제다.

실패 조건을 고정 회귀시험으로 보존하는 검증체계는 결과의 신뢰성을 높이는 방법으로 사용하며 연구 신규성으로 주장하지 않는다. N1–N3의 채택 여부는 8.1절에서 확정할 수락 기준(표 15)에 따라 판정하며, 효율·부피·질량·비용의 우월성과 특허상 신규성은 동일 조건의 비교와 별도의 청구항 분석 이후에 판단한다.

# 3. 제안 아키텍처의 필요성과 설계 요구사항

## 3.1 설계 요구사항과 판정 기준

표 2는 현재 설계와 시험에 사용한 요구사항이다. 상태 열은 요구사항이 외부 조건에서 확정되었는지, 설계 가정인지를 구분한다.

표 2. 설계 요구사항과 판정 기준

| 항목 | 값 | 상태 | 관련 절 |
| --- | --- | --- | --- |
| 배터리 운전범위 | 640–920 V(시험 범위) | 잠정: 보장 하한 미확정 | 3.3절 |
| 400 V 보조버스 연속전력 | 25 kW(400 V 기준 62.5 A) | 잠정: 부하 정의와 불일치 | 3.5절 |
| 400 V급 급속충전 | 피크 150 kW, 전류 375 A 제한 | 잠정 | 3.6절 |
| 48 V / 12 V 전원 | 3 kW / 1.5 kW 동시 연속(Stage C 약 5 kW) | 잠정 | 3.7절 |
| 보조버스 전압 품질 | 스텝 후 400±8 V, 최종 400±4 V, 1 ms 내 ±4 V 재진입, 마지막 1 ms 리플 ≤ 0.1 V | 설계 가정: 근거 미확정 | 3.2절, 5.3절 |
| Stage B 포트 한계 | 경로·필터 100 A, 링크 80 A·8 kW, 직렬 ±90 V, 링크 90–110 V, 변조율 ±0.95 | 후보 사양 | 4.2절 |
| 대표 과도 시험 | 1→25 kW 정전력 스텝(400 V 기준 60 A 상당) | 시험 정의 | 5.3절 |
| 제어 지연(공칭) | 갱신 5 µs(영차유지) + 전달지연 5 µs, DAB 응답 10 µs | 모델 가정 | 5.3절 |

자료: 저장소 docs/02 설계검증서 3.1절 부하 산정, docs/11 공통 제어기 검증의 시험 정의(v1.0-interim)를 바탕으로 저자 작성.

## 3.2 보조버스 조정 요구의 근거

Stage B가 존재하는 이유는 400 V 보조버스를 배터리 전압과 무관하게 일정하게 유지하는 데 있다. 그러나 이 요구는 아직 외부 부하의 사양에서 도출되지 않았다. 산업계 구조(2.5절)는 400 V 부하를 비조정 2:1 출력에 직접 연결하므로, 조정 요구의 근거는 다음 중 하나로 확인되어야 한다.

- 400 V 부하의 허용 입력범위: 기존 400 V급 부품의 최대 입력전압이 V_A 상단(약 460 V)보다 낮거나, 하단(약 320 V)에서 출력이 부족한 경우다. 부품 사양으로 확인해야 하며 현재 미확인이다.

- Stage C의 입력 조건: 고정이득 CLLC는 입력전압 편차가 거의 그대로 48 V 출력 편차가 된다. 그러나 이는 PRISM-Hub가 선택한 설계에서 생긴 요구이므로 단독 근거가 되면 순환 논리가 된다. 광입력 저전압 변환기를 쓰는 대안과 비교해야 한다.

- 조정 전압을 직접 요구하는 외부 부하 또는 규격: 현재 확인된 항목은 없다.

따라서 400±8 V 조건은 현재 설계 가정이며 확정 요구사항이 아니다. 부하 허용범위가 넓다면 Stage A 출력에 부하를 직접 연결하고 광입력 저전압 변환기를 쓰는 구조(8.7절의 기준 구조 ④)가 더 단순한 대안이 된다. 이 비교가 Q3의 핵심이며, 조정 요구의 근거 확인을 8.1절의 최우선 과제로 둔다.

## 3.3 전압조정 범위

배터리 전압을 640–920 V로 두면 이상적인 2:1 출력 V_A는 320–460 V가 된다. 경로 저항과 DAB 입력전력을 포함한 평균모델에서 25 kW 정상상태의 요구 직렬전압은 640 V에서 +81.05 V, 920 V에서 −59.28 V로 비대칭이며 800 V 부근에서 0 V를 지난다(그림 2(a)). 따라서 ±90 V 직렬 포트는 현재 시험한 640–920 V 공칭 조건을 담당하기 위한 후보 사양이다.

다만 H-브리지의 평균 출력전압은 링크전압과 변조율의 곱으로 제한된다. 변조율 상한이 0.95이므로 링크전압 90 V에서는 이상적으로 85.5 V만 만들 수 있고, 약 79 A에서 브리지 저항강하까지 반영하면 정상상태 직렬전압 상한은 약 85.3 V다. ±90 V를 모두 사용하려면 손실을 무시해도 링크전압이 94.7 V 이상이어야 한다. 따라서 허용 링크전압 하한 90 V에서 640 V 정상점의 여유는 약 4.3 V이며, ±90 V는 모든 링크전압에서 보장되는 출력이 아니라 별도의 포트 한계다.

600 V에서는 이상 무부하 조건에서도 +100 V가 필요하므로 ±90 V 직렬 포트로 400 V를 만들 수 없다. 이상 무부하의 수학적 도달 한계는 620 V이며, 평균모델의 정적 연속 한계는 620 V에서 0 kW, 625 V 이상에서 정격 25 kW다. 640 V는 검증 시험범위의 하한이며, 부하·저항강하·링크전압 하한·공차를 모두 포함한 보장 최소 운전전압은 8.1절에서 확정한다.

그림 2. 25 kW 정상상태의 요구 직렬전압(a)과 Stage B 처리전력(b)

자료: validation/2026-09-25-final-report/report_analysis.json(steady_25kW)을 이용해 저자 작성. 유한 링크 6상태 평균모델(python/pprc_two_stage.py, v1.0-interim)의 평형점 계산, 10 V 간격.

## 3.4 전력과 전류 정격의 분리

400 V 보조버스의 연속 목표전력은 25 kW이며 부하전류는 62.5 A다. 그러나 Stage A에서 직렬 포트를 통과하는 경로전류는 DAB가 400 V 버스에서 소비하는 입력전력까지 포함하므로 더 커진다. 표 3은 주요 배터리 전압의 정상상태 전력수지다.

표 3. 25 kW 정상상태에서 Stage B의 전력수지

| 배터리 전압 | 경로전류 | 직렬전압 | 링크전류 | 링크전력 | 버스 측 DAB 전력 | 처리 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 V | 79.3 A | +81.05 V | 64.4 A | 6.44 kW | 6.70 kW | 25.7 % |
| 648 V | 78.2 A | +77.03 V | 60.4 A | 6.04 kW | 6.29 kW | 24.2 % |
| 788 V | 63.7 A | +6.84 V | 4.4 A | 0.44 kW | 0.46 kW | 1.8 % |
| 907 V | 55.5 A | −52.77 V | −29.2 A | −2.92 kW | −2.80 kW | 11.7 % |
| 920 V | 54.7 A | −59.28 V | −32.4 A | −3.24 kW | −3.11 kW | 13.0 % |

자료: validation/2026-09-22-integration/two_stage_python.json(steady, v1.0-interim). 음수 링크전력은 링크에서 버스로 전력이 돌아가는 방향. 처리 비율 = |링크전력|/25 kW.

처리전력은 800 V 부근에서 거의 0이고 640 V 쪽에서 가장 크다(그림 2(b)). 설치 링크 정격 8 kW는 25 kW 보조버스의 32 %, 150 kW 충전전력의 5.3 %이며 충전전류는 구조상 Stage B를 지나지 않는다. 이 결과는 가설 H1(정격 분리)을 평균모델 수준에서 지지하지만, 부분전력 경로의 이점은 배터리 전압이 낮을수록 작아진다. 또한 이 결과는 다음 네 전류를 구분해야 함을 보여 준다(표 4).

표 4. Stage B의 전류·전력 정격 구분

| 구분 | 한계 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 400 V 보조버스 부하전류 | 62.5 A | 25 kW 연속 목표전력의 400 V 기준 전류 |
| 직렬 경로전류 i_p, H-브리지 필터전류 i_h | ±100 A | 소자·필터의 물리 정격. 과도상태에는 i_p ≠ i_h |
| DAB 100 V 링크전류 i_link | ±80 A | DAB 링크 측 정격. 링크전력 한계 8 kW와 SPS 전달 한계를 함께 적용 |
| H-브리지 필터 전류지령 i_ref 포화값 | ±84 A | 시험에서 선정한 제어 여유 후보. 실제 전류를 차단하는 한계가 아님 |

자료: python/pprc_two_stage.py(Parameters), docs/10 검토대응 통합개발(v1.0-interim)을 바탕으로 저자 작성.

±84 A는 H-브리지 필터 전류 기준값 i_ref에 적용한 포화값이며, 시험에서 선정한 후보로 목표 여유에서 도출한 값이 아니다. 모델에서 직렬 커패시터 전류는 C_s·dv_s/dt = i_h − i_p로 표현되므로 과도상태에는 i_h와 i_p가 서로 다르다. 640 V 대표시험에서는 i_ref가 84 A로 제한된 뒤에도 H-브리지 전류가 87.4 A, 경로전류가 98.0 A까지 상승했다. 따라서 공칭 조건의 98.0 A는 이 선정 방식의 결과이며, 목표 여유(8.3절)를 먼저 정한 뒤 포화값을 다시 도출해야 한다.

또한 8 kW는 DAB 링크 측 전력정격이다. 효율 0.96을 가정하면 링크 8 kW에서 400 V 버스 측 전력은 약 8.33 kW이므로, 400 V 측 반도체와 열설계는 링크 정격보다 큰 전력을 기준으로 해야 한다. 640 V 대표시험의 버스 측 과도 최대는 약 7.7 kW였다.

## 3.5 부하 정의와 전력예산

보조버스 25 kW는 설계검증서의 부하 산정(히트펌프 컴프레서 6 kW 이하, PTC 7 kW 이하, Stage C 5 kW, V2L 3.6 kW와 여유)에서 나왔다. 반면 SALS 시험은 컴프레서 6–10 kW, 기동 서지 1.6–2.4배(20 ms), 배터리 히터 7 kW를 포함한 스트레스 부하를 사용했다. 두 가정은 목적이 다르지만 지금까지 구분해 기술하지 않았다(표 5).

표 5. 부하 가정: 연속정격 산정과 SALS 스트레스 시험

| 부하 | 연속정격 산정(25 kW) | SALS 스트레스 시험 | 부하 등급(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 보조부하 | 여유에 포함 | 10–15 A(4–6 kW) | 비지연 |
| 히트펌프 컴프레서 | 6 kW 이하 | 6–10 kW, 명령 후 20–200 ms에 1.6–2.4배 서지 20 ms | 비지연(기동 지연 상한 정의 필요) |
| 캐빈 PTC 히터 | 7 kW 이하 | 17.5 A(7 kW) | 지연 가능 |
| 배터리 히터 | 산정에 없음 | 17.5 A(7 kW) | 지연 가능 |
| V2L | 3.6 kW | 9 A(3.6 kW) | 비지연 |
| Stage C(48 V·12 V) | 5 kW | 48 V 저우선 부하 3.75 A만 모델링 | 혼합 |
| 능동 서스펜션(48 V 경유) | 산정에 없음 | ±7.5 A | 비지연 |

자료: docs/02 설계검증서 3.1절 요구사항 표, python/sals_montecarlo.py·validate_sals_contract.py(v1.0-interim)를 바탕으로 저자 작성. 부하 등급은 8.1절에서 확정할 제안이다.

스트레스 시험의 필수부하 최악 상한은 14.9 A + 2.4×24.9 A + 9 A + 7.5 A = 91.16 A(400 V 기준 36.5 kW)로 25 kW 연속정격을 넘고, SALS 정적 예산보다 31.8 A 크다. 컴프레서 서지 하나(59.8 A)가 SALS 정적 예산 59.375 A와 같은 크기다. 이 조건은 부하 승인으로 해결할 수 없으므로 요구사항 단계에서 다음 중 하나로 정해야 한다. (a) 20 ms급 단시간 과부하 정격을 정의하고 제어기와 포트가 이를 견디게 한다. (b) 컴프레서 소프트스타트 등으로 비지연 부하의 서지를 제한한다. (c) 해당 조건을 운전범위 밖으로 정의한다. 6.6절의 과도 허용 전력 분석은 (a)를 판단하는 근거가 된다.

## 3.6 충전경로와 보조전원 경로의 분리

현재 후보 구조에서 충전 대전류는 V_A에서 Stage A를 거쳐 배터리로 가고, Stage B는 충전 중에도 보조버스를 조정한다. 이 구조는 이전의 충전 바이패스 후보보다 경로가 단순하지만, 충전기 접속·해제, 충전 중 400 V 부하와 Stage C 동시 운전, 고장 전파를 포함한 통합 모델로는 아직 검증하지 않았다.

이 배치에는 두 가지 전제가 있다. 첫째, 충전기 출력범위가 차량 입구 기준 V_A의 변동범위(약 320–460 V와 경로 강하)를 포함해야 한다. 둘째, 충전 통신에서 차량은 팩이 아니라 V_A 기준의 전압·전류 한계(팩 전압의 1/2, 팩 전류의 2배)를 충전기에 제시해야 한다. 375 A 전류 제한에서 V_A가 324 V이면 전달 전력은 약 121 kW로 150 kW보다 낮다.

Stage B가 충전전류를 나르지 않더라도 충전 중 배터리와 무관하지는 않다. 보조부하 전력은 V_A에서 빠져나가므로 배터리에 들어가는 전력은 그만큼 줄고(충전 150 kW, 보조부하 25 kW이면 손실 제외 약 125 kW), 충전기 전류 제어보다 빠른 보조부하 변화는 그 순간 Stage A를 통해 배터리가 공급한다. 따라서 차량은 보조부하 몫을 더한 전류를 충전기에 요청해야 하며, 이 상호작용은 8.4절의 통합 시험에서 확인한다.

## 3.7 저전압 전원

차량의 48 V와 12 V 전원망은 절연과 전압 안정성이 필요하다. Stage C는 400 V 보조버스에서 48 V를 공급하는 절연형 CLLC 공진 변환기이며, 12 V는 48 V 뒤의 별도 강압 변환기가 담당한다. 48 V 3 kW와 12 V 1.5 kW를 동시에 연속 공급하고 48→12 V 효율을 고려하면 Stage C 요구전력은 약 4.55 kW다. 기존 3 kW 모델로는 이를 충족할 수 없으므로 재설계 목표는 약 5 kW다.

# 4. PRISM-Hub 아키텍처와 동작 원리

## 4.1 Stage A: 2:1 고정비 대전력 경로

Stage A는 4모듈×2위상으로 구성된 2:1 양방향 RSC이며 목표 피크전력은 150 kW다. 충전과 주행의 주전력을 고정비로 전달하고 정밀 전압조정은 Stage B에 맡긴다. 공진전류의 영교차를 검출해 ZCS를 유지하며, 부하가 낮을 때는 일부 모듈을 정지하는 모듈 셰딩으로 고정손실을 줄인다. 주요 설계값과 실행 결과는 표 6과 같다.

표 6. Stage A의 주요 설계값과 시험 결과

| 항목 | 설계값 또는 시험 결과 |
| --- | --- |
| 구성 | 4모듈×2위상, 총 8위상, 모듈 목표정격 37.5 kW(총 150 kW) |
| 공진주파수 | 150 kHz |
| 게이트 타이밍(채택) | 위상별 자기발진 영교차 추종, 검출 블랭킹 창 공칭 도통시간의 0.80–1.12배 |
| 고정 타이밍(비교 기준) | 147 kHz(0.98 f_r): 부품 공차 표본 20건 중 16건 ZCS 기준 초과, 최대 턴오프 잔류전류 40.1 % |
| 자기발진 ZCS 시험 | 정·역방향 각 20건 중 0건 실패(기준: 턴오프 잔류전류 5 % 이하), 최대 약 1.1 %(MATLAB 1.131 %, Python 1.146 %) |
| 비행 커패시터 / 공진 인덕터 | 7.8 µF / 144 nH |
| 반도체 후보 | 750 V급 SiC, 계산 차단전압 약 460 V |
| 8위상 375 A 추정손실 | 466 W(모듈 간 전류편차 −3.3 ~ +2.2 %) |
| 프리차지 | 피크 15.5 A, 95 % 도달 13.2 ms |
| 3 kW 모듈 셰딩 | 1모듈 운전 31.6 W, 8위상 운전 120.5 W |

자료: validation/2026-09-22/stage_a_execution.txt, matlab_results.json, python_results.json(v1.0-interim). 손실값은 회로 손실 가정에 따른 모델 예측값이다.

결과는 스위칭 동작을 포함한 상미분방정식(Ordinary Differential Equation, ODE) 모델에서 얻었고, 역방향 검출의 극성 오류를 수정한 뒤의 값이다. 손실과 모듈 셰딩 값은 모델 예측이며, 센서 지연·오프셋, 방향 전환, 다상 동기와 전류공유는 스위칭 모델과 하드웨어에서 확인해야 한다.

## 4.2 Stage B: 유한 링크 2단 부분전력 조정기

Stage B는 두 부분으로 구성된다(그림 3). 첫째, 절연 DAB는 400 V 보조버스와 공칭 100 V 부유 링크 사이에서 양방향 전력을 전달한다. 후보 파라미터는 권선비 4:1, 스위칭주파수 200 kHz, 누설·직렬 인덕턴스 11.1 µH, 링크전류 80 A, 링크전력 8 kW이며, 단일 위상천이(Single-Phase Shift, SPS) 방식의 전압 의존 전력전달 한계도 적용한다. 둘째, 4상한 H-브리지와 LC 필터가 링크전압을 이용해 양·음의 직렬 보상전압을 만든다. 평균 변조율 한계는 ±0.95, 직렬전압 한계는 ±90 V, 경로와 필터 전류한계는 100 A다. 링크 커패시터 2 mF와 브리지 필터 5 µH는 평균모델의 잠정값이며 실제 부품으로 확정되지 않았다.

그림 3. Stage B의 2단 구조와 포트별 한계

자료: 저자 작성. 파라미터는 python/pprc_two_stage.py의 Parameters(v1.0-interim)이다.

## 4.3 Stage C: 48 V 및 12 V 절연 전원

Stage C는 400 V 보조버스에서 48 V 전원망을 공급하는 CLLC 공진 변환기다. CLLC는 변압기 양쪽의 인덕터와 커패시터로 구성된 공진형 절연 변환기이며 양방향 전력전달에 적합한 후보 중 하나다. 12 V 출력은 48 V 뒤의 강압 변환기가 담당한다. 초기 3 kW 스위칭 수준 ODE 모델에서 공진점 이득과 양방향 전력흐름을 검토했으나, 48 V와 12 V의 동시 최대부하를 만족하려면 약 5 kW급 재설계가 필요하다. 공진탱크, 변압기, 정류 손실, 열설계와 회생 전류 폐루프는 아직 완료되지 않았다.

## 4.4 SALS: 포화 인지형 부하 승인 계층

SALS는 빠른 전압제어기가 아니라 상위 부하 승인 계층이다. 현재 구현은 보조버스 연속정격 25 kW에 95 % 여유를 둔 정적 예산(400 V 기준 59.375 A)에서 비지연 부하를 뺀 나머지를 정온도계수(Positive Temperature Coefficient, PTC) 히터, 배터리 히터, 48 V 저우선 부하의 요청에 우선순위대로 배분한다. 사건 범위를 확인할 수 없으면 조정부하 승인을 0으로 두는 fail-closed 동작을 쓴다.

정적 연속 한계가 625 V 이상에서 25 kW로 일정하므로 이 예산은 배터리 전압과 무관하다. 과도 허용 전력의 전압 의존성(6.6절)과 에너지 요구·최소 동작시간·재기동 같은 시간 결합은 아직 반영하지 않았으므로, 현재 구현은 단일 시점 우선순위 승인이다.

관측하지 못한 사건에 대비하려면 부하 측 전자제어기(Electronic Control Unit, ECU)가 부하를 켜기 전에 승인을 받는 절차가 필요하다. 이 절차가 성립하려면 부하 등급을 먼저 정해야 한다. 비지연 부하는 승인을 거부할 수 없으므로, 사전 승인은 기동 시점을 정해진 상한 안에서 늦추는 것으로 정의하고 등급별 최대 지연을 요구사항으로 둔다(표 5).

## 4.5 주요 운전 모드

표 7은 운전 모드별 각 단의 역할과 현재 검증 상태를 정리한 것이다.

표 7. 운전 모드별 역할과 검증 상태

| 운전 모드 | Stage A | Stage B | 충전기 | Stage C | 검증 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주행 | 배터리→V_A, 부하에 따라 모듈 셰딩 | 보조버스 조정 | — | 48·12 V 공급 | Stage A ODE, Stage B 평균모델 |
| 400 V급 충전 | V_A→배터리(피크 150 kW, 375 A 제한) | 보조버스 조정(충전전류 비경유) | V_A 접속, CC/CV | 48·12 V 공급 | 통합 미검증 |
| 800 V급 충전 | 보조부하 공급 | 보조버스 조정 | 배터리 단자 접속 | 48·12 V 공급 | 미검증 |
| 회생·외부 전력공급 | 양방향 | 양·음 직렬전압, 0 V 통과 | — | 48 V 회생 포함 | Stage B 평균모델(회생·0 V 통과) |

자료: 저자 작성. 검증 상태는 v1.0-interim과 본 보고서의 추가 분석 기준이다.

# 5. 검증 방법과 진행 상황

## 5.1 검증 원칙과 모델

검증은 해석 계산, Stage A 스위칭 ODE 모델, Stage B 평균모델, Python·MATLAB 교차 구현 및 실패 회귀시험으로 진행했다. 각 시험의 통과는 해당 모델과 조건에서 정의한 기준을 만족했다는 뜻이며, 상위 검증단계의 완료를 의미하지 않는다. 평균모델 통과를 실제 스위칭, 열, 절연, 전자기 간섭 또는 시제품 검증으로 확대하지 않는다. 사용한 모델과 검증 수준은 표 8과 같다.

표 8. 검증 모델과 검증 수준

| 모델 | 대상과 상태 | 도구 | 용도 | 한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage A 스위칭 ODE | 8위상 RSC의 공진전류와 스위칭 상태 | MATLAB, Python | ZCS 타이밍, 손실 추정, 프리차지 | 기생성분·열·센서 오차 미포함 |
| Stage B 6상태 평균모델 | 경로전류, 직렬전압, 버스전압, 필터전류, 링크전압, 링크전류 | MATLAB, Python | 전력수지, 포트 정격, 제어기 시험 | PWM·데드타임·리플·보호 미포함 |
| Simulink 4상태 평균모델 | 무손실 이상 PPRC | Simulink R2024b | Simulink 실행 경로 확인 | 최신 6상태보다 단순, Python 오일러 구현과 최대 0.40 V 차이 |
| SALS 축약 부하 모델 | 1 ms 부하 스케줄, 400 V 기준 전류 | Python | 승인 로직, 반례 | 전기 동특성과 미결합 |
| 본 보고서 추가 분석 | 6상태 모델의 정상상태 스윕, 코너 여유, 과도 허용 전력 | Python | Q1·Q2 판단 근거 | MATLAB 교차검증 예정 |

자료: 저장소 python/, matlab/, validation/(v1.0-interim)과 validation/2026-09-25-final-report/를 바탕으로 저자 작성.

Simulink 4상태 평균모델(prism_pprc_average_tb.slx)과 Python 오일러 구현의 버스전압 최대차이 0.40 V는 전압강하(약 4.7 V)의 8 % 수준으로 작지 않으며 원인을 아직 규명하지 않았으므로, 이 모델은 최신 결과의 근거로 쓰지 않는다. Stage A·B·C의 Simscape 스위칭 모델은 아직 구축하지 않았다.

## 5.2 초기 모델의 문제와 보완

초기 PPRC 평균모델은 DAB가 400 V 버스에서 소비하는 입력전력을 전력수지에 충분히 반영하지 않아 경로전류와 처리전력을 낮게 계산했다. 이를 보완한 뒤 648 V·25 kW의 처리전력은 약 4.8 kW에서 약 6.0 kW로 증가했고 정격 여유도 작아졌다. 이후 Stage B를 이상 직렬 전류원이 아니라 100 V 링크와 H-브리지 필터를 상태로 포함한 모델로 바꾸고, 링크전류 80 A, 경로전류 100 A, 변조율, 링크전압과 8 kW 전력한계를 분리해 판정했다. 또한 명령값만 제한하고 실제 상태는 강제로 잘라내지 않아 과부하와 지연으로 발생하는 정격 위반을 그대로 검출하도록 했다.

Stage A에서는 역방향 ZCS 검출의 극성 오류를 수정했고, 충전 평균모델에는 150 kW 전력상한과 375 A 전류상한을 함께 적용했다. 고전압 입력 커패시터의 500 V 정격 오류는 1,200 V급 잠정 사양으로 정정했다(부품 선정은 남음). SALS는 통신·부하 지연 범위를 반영하도록 최악값 창을 수정했으나 부하가 관측보다 먼저 시작할 수 있는 인과성 문제가 남아, 이를 고정 반례로 시험에 포함했다. 기존의 “300회 실패 없음”은 전압 안정성 보장이 아니라 축약 부하 스케줄에서 전류정격 초과가 관측되지 않았다는 통계로 범위를 좁혔다.

초기 계획의 WP4.5는 학습 기반 선행 조정 계층(Anticipatory Regulation Layer, ARL)이었다. ARL은 GRU·TCN 분위수 예측기로 부하 변동을 예측해 조정단에 피드포워드와 사전 승압을 주고, 2단계로 모델예측제어를 붙이는 구상이었다. 검증 결과 상태궤환 제어만으로 60 A급 스텝의 전압강하 기준을 만족했고, 커패시터 축소는 DAB 지연 때문에 불가능했으며, 학습 예측기의 정확도는 단순 지속 예측과 같았고, 점추정·분위수 예측은 서지를 놓쳐 버스 붕괴를 막지 못했다. 이에 따라 예측 피드포워드를 폐기하고, 정격과 관측 인과성을 먼저 다루는 부하 승인 계층 SALS로 범위를 바꾸었다. 같은 검토 과정에서 충전 바이패스를 폐지하고 충전기 접속점을 V_A로 옮겼으며, Stage B를 DAB–100 V 링크–H-브리지의 2단 구조로 바꾸었다.

## 5.3 판정 기준과 지연 모델

공통 제어기 시험은 미리 충전된 평형점에서 시작해 1 ms에 정전력 부하를 변경하고 20 ms까지 계산한다. “60 A 시험”은 400 V 기준 1 kW에서 25 kW로 증가하는 24 kW 부하변화, 즉 60 A 상당의 정전력 스텝을 뜻한다. 모든 순간에 부하전류가 정확히 60 A만큼 변하는 시험은 아니다. 전압과 포트 판정 기준은 표 2와 같고, 적분간격은 0.2 µs(전달지연 스윕만 0.1 µs)다.

지연은 세 요소로 모델링했다. 제어기는 5 µs마다 지령을 계산해 다음 갱신까지 유지하며(영차유지, 평균 약 2.5 µs), 계산된 지령은 5 µs의 전달지연을 거쳐 적용되고, DAB 링크전류는 시정수 10 µs의 1차 응답으로 지령을 따른다. 영차유지와 전달지연을 합한 등가 지연은 약 7.5 µs로, 통상적인 디지털 제어 지연 가정(연산 1주기와 변조 갱신 반주기)과 같은 수준이다. 따라서 6.5절의 추가 지연 여유는 ADC 변환, 센서 필터, 게이트 구동, DAB 위상 갱신처럼 이 모델에 포함되지 않은 지연을 모두 흡수해야 한다.

# 6. 검증 결과 및 공학적 분석

## 6.1 모델 내부 정합성

유한 링크 2단 모델은 저장에너지와 포트 전력을 이용한 에너지 보존 검산(임의 상태 1,000개), 정상상태 잔차 검사(24개 평형점)와 적분간격 축소 시험을 통과했다. 640 V 정격 사례에서 적분간격을 0.2 µs에서 0.1 µs로 줄였을 때 버스파형 차이는 1 mV보다 작았다. 이 수치는 방정식과 수치 구현의 내부 일관성을 보여 줄 뿐, 실제 부품 오차나 손실모델의 정확도를 나타내지 않는다. 세부 수치는 부록 C의 근거 파일에 있다.

## 6.2 초기 2단 모델의 동적 시험

운전점별로 제어이득을 계산한 초기 2단 모델은 640–920 V의 5→25 kW 부하 증가, 부하 제거, 회생 전환과 직렬전압 0 V 통과를 포함한 정상 요구조건 10건을 통과했고, 과부하와 제어 여유 제거를 포함한 2건은 예상대로 위반을 검출했다. 640 V에서 전류지령 상한을 84 A에서 100 A로 높인 사례는 버스전압 기준을 만족했지만 실제 경로전류가 106.9 A에 도달했다. 648 V에서 20→36 kW로 증가한 사례는 버스전압 최대강하 285.5 V, 경로전류 피크 243.0 A로 실패했다. 따라서 전압 파형만으로 설계를 판정할 수 없으며 실제 전류, 전력과 변조 한계를 별도로 감시해야 한다. 초기 12개 사례의 Python과 MATLAB 결과는 수치 정밀도 범위에서 일치했다.

## 6.3 공통 고정이득 제어기

초기 검증은 운전점마다 제어이득을 다시 계산했기 때문에 하나의 실제 제어기로 넓은 배터리 범위를 담당할 수 있는지 답하지 못했다. 후속 검증에서는 788 V·5 kW 설계점에서 한 번 계산한 5개 상태궤환·적분 이득을 모든 시험에 동일하게 적용했다. 극배치 주파수 파라미터는 4.8 kHz이며 실제 폐루프 대역폭의 측정값이 아니다.

640–920 V의 10 V 간격 29점과 648 V, 788 V, 907 V를 더한 32개 전압점에서 1→25 kW 부하 증가가 모두 통과했다. 5→25 kW 증가 3건, 25→1 kW 부하 제거 3건, 회생과 직렬전압 0 V 통과 3건을 포함한 정상시험 41건이 모두 기준을 충족했다. 대표 결과는 표 9와 그림 4와 같다.

표 9. 공통 고정이득 제어기의 대표 결과(1→25 kW)

| 배터리 전압 | 최대 전압강하 | 경로전류 피크 | ±4 V 회복시간 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 V | 5.08 V | 98.0 A | 353 µs | 통과 |
| 648 V | 4.92 V | 97.7 A | 293 µs | 통과 |
| 788 V | 4.65 V | 92.3 A | 74 µs | 통과 |
| 907 V | 4.51 V | 87.3 A | 67 µs | 통과 |
| 920 V | 4.50 V | 86.7 A | 66 µs | 통과 |

자료: validation/2026-09-22-fixed-control/python_results.json, matlab_results.json(v1.0-interim).

그림 4. 공통 고정이득 제어기의 1→25 kW 스텝 응답(640·788·920 V)

자료: python/pprc_fixed_control.py(v1.0-interim)로 저자가 재계산해 작성. 점선은 400±4 V와 400±8 V, 붉은 점선은 경로전류 한계 100 A. 판정 수치는 20 ms 시험 결과(표 9)와 같다.

640 V의 회복시간이 920 V보다 약 5배 긴 것은 정상상태 경로전류(79.3 A)가 전류지령 포화값 84 A에 가까워, 버스와 직렬 커패시터를 재충전할 여유 전류가 수 A에 불과하기 때문이다. 그림 4(a)에서 640 V 파형이 거의 직선으로 복귀하는 것이 이 전류 제한 재충전을 보여 주며, 6.6절에서 640–700 V의 과도 허용 전력이 1 ms 회복 기준으로 제한되는 것과 같은 원인이다.

## 6.4 640 V 코너의 여유와 한계의 공통 원인

640 V 정격 스텝에서는 모든 포트가 동시에 한계의 90 % 이상을 사용한다(표 10, 그림 5). 따라서 640 V는 운전범위의 하한일 뿐 아니라 모든 정격이 동시에 묶이는 설계 코너다.

표 10. 640 V, 1→25 kW 시험의 포트별 피크와 여유

| 항목 | 피크 | 한계 | 사용률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 경로전류 | 98.0 A | 100 A | 98.0 % |
| H-브리지 필터전류 | 87.4 A | 100 A | 87.4 % |
| DAB 링크전류 | 74.4 A | 80 A | 93.0 % |
| DAB 링크전력 | 7.41 kW | 8 kW | 92.6 % |
| 변조율 | 0.880 | 0.95 | 92.6 % |
| 직렬전압(포트 한계 기준) | 81.0 V | 90 V | 90.1 % |
| 직렬전압(링크 90 V일 때 상한 기준) | 81.0 V | 85.3 V | 95.0 % |

자료: validation/2026-09-25-final-report/report_analysis.json(corner_640V). 조건: 640 V, 1→25 kW, 공칭 파라미터, 20 ms. 링크전압 최저값은 99.5 V였다.

그림 5. 640 V 정격 스텝에서 포트별 한계 대비 사용률

자료: 표 10과 같은 자료로 저자 작성.

세 가지 실패 결과는 이 코너의 전류 여유 부족이라는 같은 원인에서 나온다. 첫째, 공차시험 최대 99.95 A는 브리지 필터 인덕턴스 −10 %에서 경로전류 과도가 커진 결과다. 둘째, 전달지연 6.3 µs의 실패는 불안정이 아니라 지연이 늘면서 640 V 경로전류가 98.0 A에서 100.05 A로 연속적으로 증가해 한계를 넘은 것이다(6.5절). 셋째, 초기 모델에서 지령 상한을 100 A로 높이자 경로전류가 106.9 A가 된 것은 지령 포화값이 실제 경로전류를 제한하지 않음을 보여 준다. 따라서 재설계 목표는 개별 사례의 통과가 아니라 640 V 코너의 전류 여유를 정량 기준으로 확보하는 것이다(8.3절).

## 6.5 공차와 지연 민감도

경로 인덕턴스, 직렬 커패시터, 버스 커패시터, 브리지 필터 인덕턴스, 링크 커패시터, 경로저항과 브리지 저항을 각각 하나씩 ±10 % 변경한 28건의 공차시험은 640 V와 920 V에서 모두 통과했다. 제어기에는 변경값을 알려주지 않았다. 최악 전압강하와 최대 회복시간은 640 V에서 경로 인덕턴스를 10 % 높인 사례의 5.49 V와 406 µs였고, 최대 경로전류는 640 V에서 브리지 필터 인덕턴스를 10 % 낮춘 사례의 99.95 A였다. 경계 사례는 적분간격을 절반으로 줄여도 99.95 A로 수렴했다. 한계까지 0.05 A밖에 남지 않으므로 스위칭 리플, 복합 공차, 센서 오차, 온도와 모델 불확실성을 수용할 여유가 없다.

DAB 전류응답 시정수를 10 µs에서 15 µs로 늘린 2건과 효율 가정을 96 %에서 94 %로 낮춘 2건은 통과했지만, 전달지연을 10 µs 또는 15 µs로 늘린 4건은 모두 실패했다. 제어기는 1차 응답 지연보다 순수 지연에 훨씬 민감하다. 5.0–10.0 µs 지연 스윕의 결과는 두 가지 실패 양상으로 나뉜다(표 11, 그림 6).

표 11. 전달지연 스윕에서 나타난 실패 양상

| 전달지연 | 640 V | 920 V |
| --- | --- | --- |
| 5.0 µs(공칭) | 통과, 경로전류 98.0 A | 통과, 경로전류 86.7 A |
| 6.2 µs | 통과, 경로전류 99.9 A | 통과, 경로전류 88.8 A |
| 6.3 µs | 실패: 경로전류 100.05 A(포트) | 통과, 경로전류 89.0 A |
| 6.5 µs | 실패: 경로전류 100.4 A(포트) | 실패: 마지막 1 ms 리플 0.41 V |
| 7.0 µs | 실패: 경로전류 101.2 A, 리플 | 실패: 브리지 전류 105.1 A, 리플 |
| 7.5 µs | 실패: 전압강하 8.3 V, 1 ms 내 미회복 | 실패: 최종전압·회복 기준 |
| 10 µs | 실패: 경로전류 170 A, 전압강하 128 V | 실패: 경로전류 130 A, 브리지 전류 175 A |

자료: validation/2026-09-22-fixed-control/delay_sweep.json(v1.0-interim, Python, 적분간격 0.1 µs). 920 V·6.5 µs 리플 값은 본 보고서에서 재계산.

그림 6. 전달지연에 따른 전류 피크(a)와 버스 전압강하(b)

자료: validation/2026-09-22-fixed-control/delay_sweep.json(v1.0-interim)을 이용해 저자 작성. 음영은 6.2 µs 통과와 6.3 µs 실패 사이의 이산 경계.

640 V에서는 지연이 늘수록 경로전류가 연속적으로 증가해 6.3 µs에서 한계를 넘으며, 이때 버스전압 기준은 여전히 만족한다. 920 V에서는 전류가 한계 아래에 있지만 6.5 µs에서 마지막 1 ms 리플이 0.41 V로 기준을 넘어, 감쇠가 줄어드는 동특성 한계가 먼저 나타난다. 7.5 µs부터는 두 전압 모두 1 ms 회복과 최종전압 기준을 만족하지 못해 버스 조정을 잃는다.

따라서 현재 제어기의 여유는 두 지표로 나타낼 수 있다. 전류 여유는 640 V 공칭에서 약 2 A(98.0 A 대 100 A)이고, 감쇠·지연 여유는 공칭 5 µs 대비 약 1.5 µs(리플 기준)에서 2.5 µs(조정 상실)다. 시험한 두 공칭 사례의 공통 이산 경계는 6.2 µs 통과와 6.3 µs 실패 사이다. 이 값은 평균모델의 진단 결과이며 실제 디지털 제어기의 허용 총지연을 보증하지 않는다. 보호기가 없는 실패 시뮬레이션의 수백 A 전류는 허용 가능한 값이 아니라 제어 불안정과 정격 위반을 나타내는 실패 궤적이다.

## 6.6 배터리 전압에 따른 과도 허용 전력

SALS의 승인 예산을 배터리 전압에 연결할 근거를 확인하기 위해, 공통 고정이득 제어기로 5 kW에서 스텝했을 때 20 ms 동안 모든 판정 기준을 만족하는 최대 최종전력을 배터리 전압별로 계산했다(공칭 파라미터, 0.25 kW 분해능 이분 탐색). 과도 허용 전력은 640 V 26.1 kW, 700 V 28.6 kW, 788 V 30.9 kW, 920 V 33.6 kW로 배터리 전압에 따라 약 7.5 kW 달라졌다(그림 7). 640–700 V에서는 1 ms 회복 기준이, 720–920 V에서는 경로전류 100 A가 먼저 제한했다. 이 결과는 기존 5→29 kW 시험에서 640 V만 실패하고 788 V와 920 V가 통과한 결과와 일치한다.

그림 7. 공통 고정이득 제어기의 배터리 전압별 과도 허용 전력

자료: validation/2026-09-25-final-report/report_analysis.json(transient_capability_from_5kW)을 이용해 저자 작성. Python 단독 계산이며 MATLAB 교차검증 예정. 25 kW를 넘는 값은 20 ms 판정 구간에서 성립한 값으로 연속정격이 아니다.

반면 조정단의 정적 연속 한계는 625–920 V에서 정격 25 kW로 일정하다. 따라서 조정단의 전압 의존성은 정적 예산이 아니라 과도 여유에서 나타나며, 현재의 정적 예산 SALS는 이를 반영하지 못한다. 이 결과는 공칭 파라미터와 단일 스텝 조건의 계산이므로, 승인 규칙으로 쓰려면 공차·지연·연속 스텝을 포함한 보수 여유와 MATLAB 교차검증이 필요하다.

## 6.7 시험군 요약

시험 목적과 제어기가 다른 시험군은 합산하지 않고 군별로 해석한다(표 12). 고정 제어기의 사전 정의 시험 80개 조건(정상 41, 공차 28, 과부하 3, 민감도 8)은 Python과 MATLAB의 통과·실패와 개별 한계 위반 판정이 모두 일치했으며, 지연 스윕은 Python 진단이다.

표 12. 시험군별 결과

| 구분 | 시험군 | 건수 | 결과 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 요구조건 시험(고정 이득) | 정격 내 정상시험 | 41 | 41 통과 | 요구조건 표본 통과 |
|  | 단일 변수 ±10 % 공차 | 28 | 28 통과 | 복합 공차 미평가 |
| 경계·진단 시험(고정 이득) | 5→29 kW 과부하 | 3 | 788·920 V 통과, 640 V 실패 | 연속정격 승인 아님 |
|  | DAB 시정수·효율 민감도 | 4 | 4 통과 | — |
|  | 전달지연 10·15 µs | 4 | 4 실패 | 지연 여유 부족 |
|  | 전달지연 스윕 5.0–10.0 µs | 26 | 6.2 µs까지 통과 | 경계 진단(Python) |
| 초기 모델(운전점별 이득) | 정상 요구조건 | 10 | 10 통과 | 이전 제어기 |
|  | 의도된 위반 검출 | 2 | 2 검출 | 위반 검출이 정상 결과 |

자료: validation/2026-09-22-fixed-control/(cases.json, cross_language.json, delay_sweep.json), validation/2026-09-22-integration/(two_stage_cases.json, two_stage_cross_language.json)(v1.0-interim).

## 6.8 SALS 인과성과 승인 가능조건

SALS의 최악값 창은 명령을 관측한 뒤 발생하는 부하를 보수적으로 다루도록 수정되었다. 그러나 물리적 부하가 명령 20 ms 뒤에 시작하고 통신 관측이 명령 30 ms 뒤이면 부하가 관측보다 10 ms 먼저 시작할 수 있다. 800 V 조건에서 이 반례를 재현했다(그림 8). 반례의 합산 요구전류 122.161 A는 표 13과 같이 두 성분으로 나뉜다.

표 13. SALS 관측 전 사건 반례의 성분 분해(800 V)

| 성분 | 요구전류 | 예산 59.375 A 대비 | 원인 분류 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본부하 + V2L | 23.9 A | — | 비지연 |
| 컴프레서 서지 | 59.5 A | — | 비지연 |
| 비지연 소계 | 83.4 A | 24.0 A 초과 | 용량(관측 시점과 무관) |
| 관측 전 승인된 지연 가능 부하(PTC 17.5 A, 배터리 히터 17.5 A, 48 V 3.75 A) | 38.8 A | — | 인과성(관측 전 10 ms 유지) |
| 합계(70–80 ms) | 122.2 A | 62.8 A 초과 | 용량 + 인과성 |
| 관측 후(80–90 ms) | 87.3 A | 27.9 A 초과 | 용량 |

자료: python/validate_sals_contract.py, validation/2026-09-22-integration/sals_contract.json(v1.0-interim)을 본 보고서에서 성분별로 분해. 조건: 명령 50 ms, 서지 시작 70 ms, 관측 80 ms. 값은 400 V 기준 축약 부하 스케줄의 요구전류이며 Stage B 경로전류가 아니다.

그림 8. SALS 관측 전 사건의 요구전류 구성(800 V)

자료: python/sals_montecarlo.py의 스케줄 함수와 validate_sals_contract.py의 사건 조건(v1.0-interim)으로 저자가 재계산해 작성.

비지연 부하 83.4 A는 정적 예산보다 24.0 A 크므로 이 부분은 관측 시점과 무관한 용량 문제다. 나머지 38.8 A는 컴프레서 명령을 관측하기 전에 승인된 지연 가능 부하가 관측 전 10 ms 동안 유지된 것으로, 관측 지연에 따른 인과성 문제다. 관측 후에는 지연 가능 부하가 3.84 A로 줄지만 비지연 서지 때문에 합산 요구전류는 87.3 A로 여전히 예산을 넘는다.

또한 이 반례의 사전 승인은 이전 창 기반 스케줄러(400 V 기준 95 A 상한)로 계산되었기 때문에, 서지 전에도 합산 요구전류가 62.7 A로 현재의 정적 예산을 넘는다. 따라서 이 반례는 “관측 시점부터 창을 시작하는 것만으로는 인과성을 보장할 수 없다”는 결론을 지지하지만, 현재 정적 예산 SALS의 인과성 문제만 분리한 사례는 아니다. 인과성만 분리한 반례는 비지연 부하가 예산 안에 드는 부하 정의를 확정한 뒤(3.5절) 다시 구성한다. 인과성 부분은 부하 측 ECU의 사전 승인 절차 또는 상시 예비용량으로, 용량 부분은 단시간 정격·소프트스타트·운전범위 정의로 해결해야 한다.

정상 조건의 예로 648 V, 비지연 부하 25 A에서는 PTC 히터 17.5 A와 배터리 히터 16.875 A를 승인하고 48 V 저우선 부하는 보류한다. 이 승인은 정적 예산 기준이며 전압 안전성을 검증한 결과가 아니다.

# 7. 현재까지의 성과, 한계 및 기술 성숙도

## 7.1 현재까지 확보한 성과

- Stage B의 DAB 입력전력, 유한 링크 저장에너지와 방향별 효율을 반영한 에너지 보존 평균모델과 포트별 정격 판정 체계를 구축했다.

- 25 kW 보조버스에서 Stage B 처리전력이 최대 6.44 kW(25.7 %)이고 충전전류가 조정단을 지나지 않음을 평균모델에서 확인했다(가설 H1의 부분 근거).

- 하나의 고정 제어이득으로 공칭 지연 조건의 정상시험 41건(회생·0 V 통과 포함)과 단일 변수 공차시험 28건을 통과했고, 640 V 코너 여유·지연 실패 양상·전압별 과도 허용 전력을 정량화해 재설계 목표를 정했다.

- Stage A 스위칭 ODE 모델에서 위상별 자기발진 영교차 추종으로 정·역방향 공차 표본의 ZCS를 확보했다.

- 실패 조건(과부하, 제어 여유 제거, 추가 지연, SALS 관측 전 사건)을 회귀시험으로 보존하고, Python·MATLAB 별도 구현으로 판정 재현성을 확인했다.

## 7.2 남은 한계와 위험

- 요구사항: 보조버스 조정(400±8 V)의 근거, 부하 등급과 단시간 정격, 640 V 보장 하한이 확정되지 않았다. 스트레스 부하의 비지연 최악값(91.16 A)은 25 kW 연속정격을 넘는다.

- 제어 여유: 640 V 코너의 전류 여유가 약 2 A, 감쇠·지연 여유가 1.5–2.5 µs에 그친다. 공차시험은 단일 변수만 변경했으며, 복합 공차, 온도, 센서 오차와 잡음, 배터리 전압의 운전 중 변화와 실제 구동지연을 함께 적용하지 않았다.

- 모델 수준: 평균 H-브리지와 DAB 모델에는 PWM, 데드타임, 스위칭 리플, 소자 기생성분, 게이트 구동, 영전압 스위칭(Zero-Voltage Switching, ZVS), 고장 차단과 프리차지가 포함되지 않았다. 고정 96 % DAB 효율은 정밀 손실지도가 아니며, 2 mF 링크 커패시터와 5 µH 필터는 잠정 모델값이다.

- 통합: 충전기, Stage A, Stage B, 400 V 보조부하와 Stage C를 하나의 모델에서 연결한 모드 전환시험이 없다. 충전기 접속·해제, 적분기 초기화, 무충격 전환(bumpless transfer), 회생 중 고장과 보조전원 유지가 미검증이다.

- SALS: 현재 구현은 전압과 무관한 정적 예산을 쓰며, 과도 허용 전력, 부하 등급별 최대 지연과 부하 측 ECU의 선행 승인 절차가 구현되지 않았다. 전압 안정성과 서비스 품질을 보증하지 않는다.

- 비교: 효율, 부피, 질량과 비용의 비교가 동일 조건의 기준 구조와 수행되지 않았다. 자기소자 정격의 감소를 제품 부피나 원가 감소로 직접 환산할 수 없으며, RSC의 커패시터, 공진 인덕터, 버스바, 구동기, 센서, 냉각과 전자기 간섭 대책을 모두 포함해야 한다.

## 7.3 현재 기술성숙도 판정

현재 PRISM-Hub는 재현 가능한 평균모델, 스위칭 ODE 모델과 실패 회귀시험을 갖춘 시뮬레이션 기반 연구 개발 단계다. 전력수지와 Stage B 후보 제어기의 공칭 조건 운전 가능성은 확인됐으나, 스위칭 회로, 열, 보호, 전체 모드 통합, 시제품과 차량 검증은 후속 단계로 남아 있다.

현재 증거가 지지하는 결론은 “공칭 지연과 단일 변수 공차 조건에서 Stage B 2단 후보의 평균모델상 운전 가능성을 확인했으며, 640 V 코너의 여유는 부족하다”는 것이다. 전체 아키텍처, 전 운전영역 강건성, 실측 효율, 기준 구조 대비 부피·비용 및 모든 통신 지연에 대한 안전성은 후속 검증 항목이다.

## 7.4 최초 계획 대비 진척

보고일은 18주 계획의 3주차 종료 시점이다. 작업패키지(Work Package, WP)별 상태는 표 14와 같다.

표 14. 최초 계획 대비 작업패키지별 진척

| 작업패키지(최초 계획) | 현재 상태 | 주요 결과와 남은 작업 |
| --- | --- | --- |
| WP1 요구사항·구조·파라미터 확정 | 개정 중 | V_A 접속, 바이패스 폐지, 포트별 정격 재정의 완료. 보조버스 조정 근거, 부하 등급, 보장 하한 미확정 |
| WP2 평균모델·제어·상태기계 | 진행 중 | Stage B 6상태 모델과 고정 제어기 완료. 통합 상태기계 미완료 |
| WP3 Simscape 스위칭 모델 | 미착수 | 선행으로 Stage A 스위칭 ODE 완료. Stage A·B·C Simscape 미착수 |
| WP4 시나리오·기준 구조 검증 | 진행 중 | Stage B 동특성과 경계, 과도 허용 전력 확보. 기준 구조 비교 미착수 |
| WP4.5 선행 조정·부하 관리 | 범위 변경 | 학습 기반 예측 피드포워드(ARL) 폐기, 인과적 부하 승인(SALS)으로 전환 |
| WP5 손실·열·전력밀도 | 예비 착수 | Stage A 예비 손실값만 확보 |
| WP6 문서화·재현자료 | 진행 중 | 실행 근거, 실패 회귀시험, 본 보고서 |

자료: 저자 작성. 최초 계획은 저장소 docs/01 제안서 4.3절의 18주 일정이다.

현재까지의 핵심 진전은 구성요소 모델의 수를 늘린 데 있지 않고, 기존 모델의 전력수지 오류와 인과성 문제를 찾아 설계경계를 수정한 데 있다. 이에 따라 요구사항·수락 기준 확정, 제어기 재설계, WP3의 스위칭 모델과 WP4의 통합·기준 구조 비교를 다음 우선순위로 배치했다.

# 8. 향후 연구 계획

## 8.1 요구사항, 부하 등급과 수락 기준 확정

다음 네 항목을 첫 과제로 확정한다. (1) 400 V 부하와 저전압 변환기의 허용 입력범위를 부품 사양으로 확인해 보조버스 조정 요구(3.2절)를 확정하거나 완화한다. (2) 부하별 연속·단시간 정격, 서지 계수와 지속시간, 부하 등급과 등급별 최대 지연을 정의하고 25 kW 연속정격과의 관계를 정한다(3.5절). (3) 부하, 저항강하, 링크전압 하한과 공차를 포함해 보장 최소 배터리 전압을 정한다. (4) 가설별 수락 기준을 확정한다. 수락 기준은 설계 목표가 되므로 기준 구조 비교 전에 정한다. 표 15는 이번 보고에서 제안하는 잠정 기준이다.

표 15. 가설별 잠정 수락 기준(안)

| 가설(질문) | 판정 지표 | 잠정 기준(안) | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 정격 분리(Q1) | 640–920 V·25 kW에서 Stage B 링크전력, 충전전류 경로 | 링크 ≤ 8 kW(정상·과도), 충전전류 Stage B 비경유 | 모델상 충족(정상 6.44 kW, 과도 7.41 kW). 충전 중 동시 운전 미검증 |
| H2 강건 제어(Q2) | 복합 공차·추가 지연에서 포트 정격과 전압 품질 | 경로·필터 ≤ 90 A, 추가 지연 +2.5 µs에서 전압 기준 만족 | 미충족(경로 98.0 A, 전 기준 통과 지연 여유 +1.2 µs) |
| H3 충전 중 보조버스(Q1) | 150 kW(375 A 제한) 충전 + 25 kW 보조부하 동시 운전 | 400±8 V, 포트 정격 만족, 모드 전환 시 경로 ≤ 100 A | 미검증 |
| H4 부하 승인(Q2) | 정의된 부하 등급·지연 범위의 스트레스 시험 | 정격 초과 0건, 비지연 부하 기동 지연 ≤ 20 ms, 지연 가능 부하 최대 지연 ≤ 200 ms | 미충족(정적 예산, 반례 존재) |
| H5 기준 구조 대비 이점(Q3) | 기준 구조 ①·④ 대비 동일 경계 비교 | 손실·정격 VA·부품 수 중 2개 이상 개선, 서비스 품질 동등 | 미평가 |

자료: 저자 작성. 기준값은 8.1절에서 확정할 제안값이며, 이번 보고의 판정 근거가 아니다.

완료 기준은 모든 운전 모드의 포트 전압·전류·전력 방향, 연속·피크 정격, 접촉기 상태와 고장 시 안전상태가 하나의 사양표와 회로도에서 일치하고, 표 15의 기준이 수치로 확정된 상태다.

## 8.2 Stage B 스위칭 회로와 부품 설계

DAB와 4상한 H-브리지의 실제 스위칭 결선을 구축하고 펄스폭변조, 데드타임, 전류 리플, 실효·피크전류, ZVS·ZCS, 프리차지, 과전류와 단락 차단을 검증한다. 2 mF 링크 커패시터와 5 µH 필터는 실제 부품을 선정해 손실, 온도, 질량, 체적, 수명과 공차를 평가한다. 완료 기준은 정격·과도·회생과 0 V 통과 조건에서 스위칭 리플을 포함한 경로·필터 전류 피크가 90 A 이하, 링크 80 A·8 kW와 변조율 0.95 이내이고, 소자 전압·온도가 선정 부품 정격 안에 있으며, 과전류·단락 시 정의된 안전상태로 전환되는 것이다.

## 8.3 공통 제어기의 강건성 확보

재설계는 두 목표를 따로 다룬다. 첫째, 640 V 코너의 전류 여유를 확보한다. 전류지령 포화값을 목표 여유에서 다시 도출하고, 전류 루프 구조와 필요하면 링크·필터 파라미터를 조정한다. 둘째, 감쇠·지연 여유를 확보한다. 지연 예산은 목표 디지털 구현(ADC 변환, 센서 필터, 연산, PWM·DAB 위상 갱신, 게이트 구동)에서 먼저 산정하고, 그 값에 여유를 더해 설계한다. 복합 공차, 센서 오차와 잡음, 온도 변화, 배터리 전압의 동적 변화와 부하 램프를 결합해 시험한다. 완료 기준은 사전에 정의한 복합 공차·지연 집합에서 경로·필터 전류 90 A 이하와 표 2의 전압 기준을 만족하고, 공칭 대비 +2.5 µs 추가 지연에서도 통과하는 것이다.

## 8.4 충전과 보조전원의 통합 검증

통합은 Simulink에서 두 수준으로 진행한다. 먼저 Stage A 평균모델(2:1 고정비와 등가저항), Stage B 6상태 모델, 충전기 모델(전압·전류·전력 한계와 CC/CV), 400 V 부하와 Stage C 평균모델을 연결해 모드 전환과 동시 운전을 시험한다. 다음으로 Stage B를 Simscape 스위칭 모델로 교체하고, Stage A는 스위칭 ODE 결과와 대조할 수 있는 Simscape 위상 모델을 추가한다. 충전기 접속·해제, 150 kW 전력상한, 375 A 전류상한, 모듈 투입, 보조버스 조정, 회생 전환, 적분기 초기화와 무충격 전환을 포함한다. 완료 기준은 150 kW(또는 375 A 제한) 충전과 25 kW 보조부하 동시 운전에서 보조버스 400±8 V와 포트 정격을 만족하고, 모드 전환 중 경로전류가 100 A 이하인 것이다.

## 8.5 Stage C 5 kW 재설계

48 V 3 kW와 12 V 1.5 kW 동시부하를 충족하도록 공진탱크와 변압기를 재설계한다. 정류 손실, 자화전류, ZVS, 경부하 운전, 열설계와 48 V 회생 전류 폐루프를 검증한다. 완료 기준은 8.1절에서 확정한 입력전압 범위, 48 V와 12 V 동시 최대부하 및 회생 조건에서 48 V 출력 편차 ±2 % 이내이고 소자 정격과 온도 요구를 만족하는 것이다.

## 8.6 SALS의 인과적 구현과 서비스 평가

(1) 부하 등급과 등급별 최대 지연을 반영하고, 부하 측 ECU가 승인 후 기동하는 절차를 구현한다. (2) 정적 예산을 6.6절의 과도 허용 전력 지도처럼 배터리 전압과 현재 부하에 따른 동적 여유로 확장하되, 공차·지연 여유를 차감한 보수 값을 쓴다. (3) 인과성 문제만 분리한 반례를 다시 구성한다. (4) 부하 관리 없음, 반응형 제한, 단일 시점 우선순위 승인, 창 기반 승인, 동적 여유 기반 승인과 하드웨어 정격 증대안을 같은 전기모델과 같은 서비스 조건에서 비교한다. 완료 기준은 표 15의 H4 기준과 함께 난방, 제상, 배터리 예열의 미공급 수요가 허용범위 안에 있는 것이다.

## 8.7 기준 구조 비교, 신규성 검증과 하드웨어 실증

동일한 반도체 기술, 절연, 냉각, 온도와 부하 프로파일에서 다음 네 구조를 비교한다. ① 전전력 승압기와 별도 보조전원모듈, ② 고정비 변환기와 별도 전전력 조정기, ③ PRISM-Hub 후보, ④ 비조정 고정비 V_A에 400 V 부하를 직접 연결하고 광입력 저전압 변환기를 쓰는 구조(2.5절의 산업계 구조)다. ④는 가장 단순한 경쟁 구조이므로, PRISM-Hub가 ④보다 이점을 보이지 못하면 보조버스 조정의 필요성(3.2절)과 Stage B의 가치는 성립하지 않는다.

1차 비교는 평균모델과 손실 모델 수준에서 P0 과제로 먼저 수행하고, 같은 배터리 전압범위, 충전전력, 보조부하 프로파일과 서비스 요구에서 효율지도, 처리전력, 정격 VA, 부품 수를 평가한다. 예상 신규성은 표 15의 기준으로 채택하거나 기각하며, 특허 가능성은 기술 비교와 별도로 기능·구성요소·연결관계의 청구항 대조표로 판단한다. HIL, 축소전력 시제품, 목표 정격 시제품과 차량 운전 시나리오 시험은 이 단계의 결과로 가설이 유지될 때 후속 단계에서 수행한다.

## 8.8 남은 기간의 우선순위와 일정

1차 보고 검토 결과에 따라 요구사항·수락 기준 확정을 첫 과제로 추가하고, 기준 구조 비교를 앞당겨 P0로 올렸다(표 16).

표 16. 남은 기간의 우선순위와 일정

| 기간 | 우선순위 | 주요 작업 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9월 26일–10월 9일 | P0 | 요구사항·부하 등급·수락 기준 확정, 전류·지연 여유 목표의 제어기 재설계 | 표 2·5·15 확정, 전류 여유와 지연 예산 제시 |
| 10월 10일–30일 | P0 | Stage B Simscape 스위칭·보호·프리차지 모델 | 스위칭 리플 포함 포트 정격 통과 |
| 10월 31일–11월 20일 | P0 | 충전기–Stage A–B 통합과 모드 전환, Stage A Simscape 위상 모델 | 충전·보조부하 동시 운전 재현(H3) |
| 11월 21일–12월 4일 | P0 | 기준 구조 ①·④ 대비 1차 비교(평균모델·손실 모델) | 동일 경계의 정량 비교표(H5 1차 판정) |
| 12월 5일–18일 | P1 | Stage C 5 kW 재설계 | 48 V·12 V 동시 최대부하 통과 |
| 12월 19일–1월 1일 | P1 | SALS 동적 여유 기반 승인과 서비스 품질 평가 | H4 기준 판정 |
| 1월 2일–8일 | P0 | 재현성 점검과 최종 보고서 | 결과·코드·근거 파일 상호 일치 |

자료: 저자 작성.

P0는 다음 단계 진행에 필요한 필수 과제이며, P1은 시스템 성능의 완결에 필요한 과제다. HIL과 시제품 제작은 부품·장비 확보 일정에 따라 18주 계획 이후의 후속 실증으로 이어진다.

# 9. 결론

PRISM-Hub는 고정비 대전력 경로와 부분전력 직렬 조정을 결합해 800 V 차량의 충전 호환과 다중 전압 보조전원을 하나의 직류 전력 구조로 다루는 아키텍처다. 개별 원리에는 선행연구와 특허가 있으므로, 프로젝트의 가치는 이 원리들을 차량 운전조건에 배치하고 포트 정격과 실패 경계를 재현 가능한 체계에서 정량화하는 데 있다.

세 연구 질문에 대한 현재의 답은 다음과 같다. Q1(정격 분리)은 평균모델 수준에서 부분적으로 긍정적이다. 25 kW 보조버스에서 Stage B 처리전력은 최대 6.44 kW(25.7 %)였고 충전전류는 조정단을 지나지 않지만, 충전 중 동시 운전은 검증되지 않았다. Q2(강건 제어와 부하 승인)는 공칭 조건에서만 성립한다. 고정 제어기는 공칭 지연에서 정상·단일 공차 시험을 통과했으나 640 V 코너의 전류 여유가 약 2 A, 지연 여유가 1.5–2.5 µs에 그친다. 부하 승인은 정적 예산 단계이며, 현재 스트레스 부하 정의에서는 비지연 부하만으로 예산을 넘는다. Q3(기준 구조 대비 이점)은 아직 평가하지 않았고, 특히 조정 없는 고정비 버스 구조와의 비교가 보조버스 조정의 필요성을 결정한다.

따라서 다음 단계는 요구사항과 수락 기준을 먼저 확정하고, 전류·지연 여유를 확보한 제어기, 스위칭 수준의 Stage B, 충전·보조전원 통합과 기준 구조 비교를 거쳐 예상 신규성을 검증된 기여로 전환하거나 기각하는 것이다.

# 부록 A. 주요 약어 및 용어

표 A-1. 주요 약어 및 용어

| 약어 | 뜻 |
| --- | --- |
| APM | Auxiliary Power Module. 고전압 배터리에서 48 V 또는 12 V 전원을 공급하는 보조전원모듈 |
| ARL | Anticipatory Regulation Layer. 초기 계획의 학습 기반 선행 조정 계층(폐기) |
| BMS | Battery Management System. 배터리 상태를 감시하고 충전 한계를 결정하는 관리 시스템 |
| CC/CV | Constant Current / Constant Voltage. 정전류·정전압 충전 방식 |
| CLLC | 변압기 양쪽에 인덕터와 커패시터 공진망을 두는 양방향 절연 공진형 변환기 |
| DAB | Dual-Active-Bridge. 변압기 양쪽의 능동 브리지를 이용하는 절연형 양방향 직류-직류 변환기 |
| ECU | Electronic Control Unit. 차량 부하 또는 기능을 제어하고 상태를 통신하는 전자제어기 |
| EMI | Electromagnetic Interference. 전자기 간섭 |
| HIL | Hardware-in-the-Loop. 실제 제어기와 실시간 시뮬레이터를 연결하는 검증 방식 |
| LC | Inductor-Capacitor. 인덕터와 커패시터로 구성한 필터 또는 공진망 |
| ODE | Ordinary Differential Equation. 시간에 따른 회로 상태를 표현하는 상미분방정식 |
| PPP | Partial Power Processing. 전체 전력 중 조정에 필요한 일부만 변환하는 부분전력처리 원리 |
| PPRC | Partial-Power Regulating Converter. 직렬 보상전압을 만들어 버스전압을 조정하는 부분전력 조정 변환기 |
| PTC | Positive Temperature Coefficient. 온도가 오르면 저항이 증가하는 정온도계수 특성 또는 이를 이용한 히터 |
| PWM | Pulse-Width Modulation. 스위치의 켜짐 시간을 조절해 평균전압을 제어하는 펄스폭변조 |
| RSC | Resonant Switched-Capacitor Converter. 공진전류와 스위치드 커패시터를 이용하는 고정비 변환기 |
| SALS | Saturation-Aware Anticipatory Load Shaping. 조정단의 정격을 고려해 지연 가능한 부하를 승인·제한하는 상위 계층 |
| SPS | Single-Phase Shift. DAB 양쪽 브리지의 위상차로 전력을 조절하는 단일 위상천이 방식 |
| STC | Switched-Tank Converter. 공진 탱크와 커패시터 연결을 이용하는 고정비 변환기 계열의 명칭 |
| V_A | Stage A의 2:1 고정비 출력과 400 V급 충전기가 접속하는 내부 직류 노드 |
| WP | Work Package. 작업패키지 |
| ZCS / ZVS | Zero-Current / Zero-Voltage Switching. 스위치 전환 시 전류 또는 전압을 0에 가깝게 만드는 소프트 스위칭 |

# 부록 B. 참고문헌

[1]	I. Aghabali, J. Bauman, P. J. Kollmeyer, Y. Wang, B. Bilgin, A. Emadi, “800-V Electric Vehicle Powertrains: Review and Analysis of Benefits, Challenges, and Future Trends,” IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 7, no. 3, pp. 927–948, 2021. DOI: 10.1109/TTE.2020.3044938.

[2]	B. Zhao, Q. Song, W. Liu, Y. Sun, “Overview of Dual-Active-Bridge Isolated Bidirectional DC–DC Converter for High-Frequency-Link Power-Conversion System,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 8, pp. 4091–4106, 2014. DOI: 10.1109/TPEL.2013.2289913.

[3]	Z. Ni, Y. Li, C. Liu, M. Wei, D. Cao, “A 100-kW SiC Switched Tank Converter for Transportation Electrification,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 6, pp. 5770–5784, 2020. DOI: 10.1109/TPEL.2019.2954801.

[4]	X. Liu, M. Wei, M. Qiu, K. Hobbs, A. Dahneem, D. Cao, “500 kW 3-Phase Interleaved SiC Switched Tank Converter for Transportation Electrification,” IEEE APEC, pp. 1017–1023, 2023. DOI: 10.1109/APEC43580.2023.10131540.

[5]	X. Liu, M. Qiu, K. Hobbs, A. Dahneem, H. Meng, D. Cao, “Experimental Verification of 500kW Resonant Switched-Capacitor Converter for Electric Trucks and Electric Aircraft Application,” IEEE APEC, pp. 830–837, 2024. DOI: 10.1109/APEC48139.2024.10509275.

[6]	Y. He, S. Jiang, C. Nan, “Switched Tank Converter Based Partial Power Architecture for Voltage Regulation Applications,” IEEE APEC, pp. 91–97, 2018. DOI: 10.1109/APEC.2018.8340993.

[7]	Z. Ni, Y. Li, J. Johnson, M. Wei, C. Liu, X. Lyu, D. Cao, “A GaN Switched Tank Converter with Partial Power Voltage Regulation for Electric Vehicle Applications,” IEEE APEC, pp. 1682–1689, 2019. DOI: 10.1109/APEC.2019.8722301.

[8]	P. Wang, M. Chen, “Analysis and Design of Series Voltage Compensator for Differential Power Processing,” IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 10, no. 6, pp. 7890–7903, 2022. DOI: 10.1109/JESTPE.2021.3116091.

[9]	N. Hassanpour, A. Chub, A. Blinov, D. Vinnikov, “Soft-Switching Bidirectional Step-Up/Down Partial Power Converter With Reduced Components Stress,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 38, no. 11, pp. 14166–14177, 2023. DOI: 10.1109/TPEL.2023.3289061.

[10]	Y. Li, X. Lyu, Z. Ni, D. Cao, C. Nan, S. Jiang, “Adaptive On-Time Control for High Efficiency Switched-Tank Converter,” IEEE WiPDA Asia, pp. 169–175, 2018. DOI: 10.1109/WiPDAAsia.2018.8734623.

[11]	H. Chen, H. Kim, R. W. Erickson, D. Maksimović, “Electrified Automotive Powertrain Architecture Using Composite DC–DC Converters,” IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 1, pp. 98–116, 2017. DOI: 10.1109/TPEL.2016.2533347.

[12]	Vicor Corp., “Case study: Powering 400V accessory loads” (NBM9280, 2024), https://automotive.vicorpower.com/en_US/resources/case-study-powering-400v-accessory-loads; M. Jenks, “Adapting 400V and 800V architectures – bidirectional conversion,” SAE WCX 2023 presentation, https://www.vicorpower.com/press-room/wcx-2023-event (accessed 2026-09-24). 제조사 공개자료.

[13]	Preh GmbH, “Combo Box – Highly Integrated Power Electronics,” manufacturer product information, https://www.preh.com/en/products/e-mobility/combo-box/en (accessed 2026-09-24). 제조사 공개자료.

[14]	NIO USA Inc. (original assignee; inventors M. Shen and F. Guo), “Systems and Methods for Regulating Charging of Electric Vehicles,” US10363828B1, 2019; US10632863B2, 2020.

[15]	Karma Automotive LLC (original assignee), “Combined Converter Circuit,” US11235676B2, 2022; WO2020257534A1; EP3987646A1/A4.

[16]	Jaguar Land Rover Ltd., “Electrical Load Management Method and Apparatus,” US20190023203A1, 2019; US10829067B2, 2020.

[17]	Robert Bosch GmbH, “Method and Device for Controlling Electric Consumers in a Motor Vehicle,” EP1053129A1, 2000.

[18]	I. Kolmanovsky, E. Garone, S. Di Cairano, “Reference and Command Governors: A Tutorial on Their Theory and Automotive Applications,” American Control Conference, pp. 226–241, 2014. DOI: 10.1109/ACC.2014.6859176.

# 부록 C. 검증 근거 파일

표 C-1. 검증 근거 파일

| 파일·폴더 | 내용 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| docs/10_검토대응_통합개발.md | 유한 링크 2단 PPRC 모델, SALS 인과성 검토, 선행기술 정정 | v1.0-interim |
| docs/11_공통제어기_60A_검증.md | 공통 고정이득 제어기, 60 A 상당 부하, 공차와 지연 시험 | v1.0-interim |
| validation/2026-09-22-integration/ | 2단 평균모델, 에너지 수지, 정상상태, SALS 계약, Python/MATLAB 대조 | v1.0-interim |
| validation/2026-09-22-fixed-control/ | 80개 시험조건, 공차·민감도, Python/MATLAB 대조, delay_sweep.json | v1.0-interim |
| validation/2026-09-22/ | Simulink 4상태 평균모델(prism_pprc_average_tb.slx), Stage A 실행 결과 | v1.0-interim |
| docs/reviews/2026-09-21/ | 독립 엔지니어링 검토, 분야별 재현자료와 선행기술 분석 | v1.0-interim |
| python/report_final_analysis.py, validation/2026-09-25-final-report/ | 정상상태 스윕, 640 V 코너 여유, 과도 허용 전력(Python) | 본 보고서 추가 |
| python/report_figures.py, docs/fig/report/ | 본 보고서 그림 1–8 생성 스크립트와 그림 파일 | 본 보고서 추가 |

자료: 저자 작성. “본 보고서 추가” 항목은 이 보고서와 함께 저장소에 반영한다.

재현 절차(저장소 루트에서 실행):

- python python/validate_fixed_control.py — 공통 고정이득 제어기 80개 시험조건

- python python/validate_sals_contract.py — SALS 반례와 정적 승인 조건

- python python/report_final_analysis.py — 본 보고서 추가 분석(정상상태 스윕, 코너 여유, 과도 허용 전력)

- python python/report_figures.py — 본 보고서 그림 1–8

- MATLAB: matlab/validate_fixed_control.m, validate_two_stage.m — Python 결과와의 교차검증